中国出張 統合議事録

2026年7月13日（月）〜15日（水）

訪問先：天宇（TianyuLux）／河北省保定市

出張者：廣田GM、橋本　作成：Sugiyasu Corporation（Bishamon）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | TianyuLux（河北天宇）工場視察・製品説明・購入条件打合せ |
| 期間 | 2026年7月13日（月）〜15日（木） 4日間 |
| 出張者 | TianyuLux ：張総経理、張技術部長、営業angelaさん、通訳新さん スギヤス： 橋本GM、廣田 |
| 訪問先 | 14日：TianyuLux工場、食事会 15日： ユーザー訪問（冷凍倉庫）、TianyuLuxオフィス |

第1日　7月13日（月）｜移動日

■ 移動ルート

- 三河安城（出発） 関西空港  北京首都国際空港  北京西駅  保定市 ホテル

- eSIM（Trifa）セットアップ、Alipay / WeChat Pay設定

第2日　7月14日（火）｜天宇（TianyuLux）工場視察・商談

1. 会社概要

- 1993年設立。当初は建築現場向けの電動ホイスト（ホイスト）・電動工程車・電動撹拌機を製造

- 2019年にオフロード型電動パレットトラックの研究開発に着手、2020年市場投入。中国初のオフロード型電動パレットトラックメーカー（パイオニア）

- 開発のきっかけ：建築現場の過酷な路面条件下でレンガ・セメント・建材を搬送する困難を目の当たりにしたこと。又、競合の参入がない点。ホイストの保有技術も活かせる。

- 現在は研究開発・生産能力の90%以上をオフロード電動パレットトラックに投入

- 中国国内シェアNo.1（到達までに6年）。年間販売台数：国内約5万台実績、海外目標５万台

- 工場年産能力：約5万台。今後1年以内に自動生産ラインを導入して増産予定。将来的には西側の新規用地に新工場建設も視野（現在、骨組みまで完成していた）

- 今後4〜6ヶ月で第2・第3シリーズ（電動スタッカー/2〜3m）を投入予定

- 製品コンセプト：「全工場・全地形」＝EPが対応できる範囲はすべてカバーしつつ、悪路もカバー

- オフロード製品の利益率は従来製品の約2倍

2. 工場設備・生産体制

- 部品の約70%を自社内製。品質を源流から管理する方針

- 自社生産範囲：駆動ユニット、油圧システム、油圧シリンダー（溶接から一貫）、ギアボックス、モーター、ケース（アルミ・自社金型）。特に主要部品は品質管理上の観点で内製化。

- ギアボックスは、歯車のみ協力会社に委託（設計は自社、ケースは自社金型）

- サプライヤーは中国全土から品質の優れるものを選定（地元限定ではない）

- 電動ホイストで約20年以上の実績があり、その技術をギアボックスに転用

- 昇降シリンダユニットの検査装置は自社技術者が開発（高速鉄道用バネを使用）

- 各工程は1マシン1工程で分業。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

日報から抜粋

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

3. 品質管理・試験

【耐久試験】

- 油圧シリンダー耐久試験：自動昇降を繰り返し、上限20,000回

- 試験目的：①シリンダーの耐久品質　②軸・ピン等の可動部寿命　③昇降時の異音の把握

※Bishamon側の耐久試験回数も20,000回で同一

【走行・傾斜試験】

- ３t積載傾斜スロープ走行試験：約7.5度傾斜と直線のピストン走行

- 現実に照らし合わせた走行耐久試験は、自社・協力パートナーで実施済み。

【全数工程内ユニット検査】

- 油圧シリンダー

： 圧力・油漏れテストを全数実施。3トン負荷（バネ）に対し4.9トン負荷。（写真）

- 駆動ユニット

：モーター負荷（タイヤに負荷）で3トン7.5度の積載登坂を模擬。

電圧・電流・回転数・騒音を全数測定。登坂時電流30A超を閾値とのこと。

【全数完成品検査】

- 昇降能力試験

： 定格荷重にて昇降時の油圧・電流にて適正検査を実施

- 圧力走行能力試験

： 引っ張り力（閾値230kg）試験を実機にて実施

【トレーサビリティ】

- 生産番号刻印により製造者・検査者まで追跡可能。完成品・駆動ユニットにも別途番号あり

【設計上の品質配慮（主要項目）】

- ケーブル：シリコン材質（柔軟性・耐疲労・耐低温）。コネクタ部はシリコンモールドで防水。

- ギアボックス：完全密閉シール構造（従来品は水・粉塵侵入で寿命低下）ホイスト構造の転用。

※完全密閉は冷凍庫対応品

- 固定ネジ：二重ナット＋ネジロック剤＋セルフロックナット（建築現場での増し締め未実施に対応）

- 塗装時：各ボルト部にマスキングを施し異物侵入を防止

【第一世代の失敗（教訓）】

- 2019年初代製品はタイヤ径が小さく屋外の凹凸・段差に対応できなかった。現行品はこれを克服済み。（EPと同じ様な雰囲気だった）

灯油洗浄 → エアブロー →

4. 製品説明

【候補機種　最終5機種（当初6種 → 75mm高ストローク型を除外）】

| 機種 | 最低地上高 | 最高高 | ストローク | 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本形（Noblift推奨） | 85mm | 200mm | 115mm | 3t |
| 5トンモデル | 90mm | 205mm | 115mm | 5t |
| 冷凍倉庫用（白） | 85mm | 200mm | 115mm | 3t |
| 建築特殊型（ボギー2輪） | 120mm | 320mm | 200mm | 3t |
| 亜鉛メッキ版（基本形ベース） | 85mm | 200mm | 115mm | 3t |
| 【参考】自社ハンド | 80mm | 200mm | 120mm | — |
| 【参考】EP | 80mm | 195mm | 115mm | — |

【フォーク寸法】

- 外幅：550mm / 685mm の2種類が標準（参考：EP=540mm、自社M=520mm）

- 長さ：1150mm / 1220mm の2種類が標準（1220は自社LLと同等）。建築特殊型は1220mm標準・2000mm選択可

- 厚さ：4mm / 5mm / 6mm（機種による）。建築特殊型の突起リブ厚は16mm

【電装・バッテリー】

- 走行モーター：ブラシレス　揚昇モーター：ブラシ付き

- コントローラー：中国メーカー品（Curtis / Zapiではない）

- バッテリー：鉛／リチウム両方選択可（輸出規制のみ制約）

- 48V-32Ah → 連続稼働約3時間、48V-52Ah → 約4.5〜5時間、5トンは72V-32Ahの1種類のみ

- 充電器：外付け／内蔵の両方対応可（韓国向けで内蔵実績あり）

【GB準拠版のみの機能（国内標準版との差異）】

- 後退機能（障害物接触時に自動後退＝挟まれ防止）

- ホーン（警報音）

- ハンドル角度スイッチ（ハンドル直立時は走行不可）※日本では必須

- オーバーロード（溢流）保護：定格超過時は揚昇不可

- 緊急停止／電源OFF時のブレーキ

【日本市場との関連論点】

- PSE：充電器が外付けの場合に必要。内蔵式であれば不要

- 100V対応：未確認（要確認事項）

- 日本パレット（両面・突起リブ）対応：75mm型は不可、85mm型はOK（工場内実機テストで確認）

- バッテリー：日本はリチウム回収規制が厳しいため、まず鉛を前提とする

４．当社からの質問と 回答

- 保証期間（クレーム）
出荷日から 15か月。対象部品は バッテリー、コントローラー、充電器、油圧シリンダー（油圧システム）、走行モーター、ギアボックス。 関連議事録

- 補充品対応期間（保守部品）
対応期間の年限は基本的に４年。これは、ロンキン、BAOLI、ノブなどの大口OEM先との条件
４年以上経過分は都度対応の姿勢を示された

- 取説対応
Tianyuロゴ入り銘板の場合は Tianyu版取説（中国語）を提供。
Bishamonロゴ、専用英字銘板可能 。Bishamon用の日本語取説も可能。

- モデルチェンジスパンと通知時期については、変更案内の１年前は同意。

- 商談窓口
海外輸出業務チーム が窓口。
導入までは Angelaさん、 実務販売担当責任者がいる体制 も確認。

- 事務所＋工場合計：200名以上 / 約200名 という発言あり。
つまり、全社感としては約200名規模、その内訳として
工場約160名、海外10〜11名、国内営業20名超、技術設計約10名、品証15〜20名（６名）

- 言語問題については課題ありとの認識。方向性としては、トラブルシューティングの充実（動画英語版があり、日本語版も用意できる。全体の90％を網羅する予定）。日常的なコミュニケーションは、翻訳機能があるWeCHATで対応。

- 代理店制度については、基本姿勢としてはどこでも売るスタンスでは無い。

６. 購入条件・スケジュール

【価格一覧（EXW・優遇価格・USD）】

| 機種 | 価格（USD） |
| --- | --- |
| Noblift 48V-32Ah（鉛） | 1,390 |
| Noblift 48V-52Ah（鉛・大容量） | 提示あり（明細要確認） |
| 冷凍倉庫用 48V-52Ah | 提示あり（明細要確認） |
| 電着塗装版（基本形） | 1,800 |
| 亜鉛メッキ版 | 1,940 |
| 5トン（72V-32Ah） | 2,790 |
| 建築特殊型（フォーク1220mm） | 1,800 |
| 建築特殊型（フォーク2000mm） | 1,870 |

- 条件：EXW（工場渡し）。それ以降の費用は別途確認が必要（FOB条件等）

- 前金：50%。着金確認後に生産開始

【納期逆算スケジュール】

| マイルストーン | 日付・期間 |
| --- | --- |
| 商談日 | 7月14日（火） |
| 契約締結期限 | 7月18日（金）（3日以内） |
| 工場出荷期限 | 7月25日（土）※前倒しなら7月22〜23日 |
| 工場 → 青島港 | 5日間 |
| 離港期限 | 8月1日（土） |
| 出港 → 自社工場着 | 約3週間（台風等の影響を考慮） |
| 日本到着目標 | 8月20日まで（第3〜4週） |
| 展示会 | 9月8日（火）〜11日（金） |

- 港：天津港または青島港のいずれも可

- 空輸は最悪ケースの選択肢として保留

- 【社内論点】注文書送付→管理部の送金手配では3日以内の着金は困難な見込み。至急、社内共有が必要

7. 今後の確認事項（宿題）

| 確認事項 | 担当・状況 |
| --- | --- |
| PSE取得の可否 | 先方が他社に照会中・回答待ち |
| 100V対応の可否 | 未確認 |
| 品質保証部門の窓口・QC体制 | 未確認 |
| モデルチェンジの有無 | 未確認 |
| バッテリー内蔵仕様の詳細 | 未確認 |
| EXW以外の費用（FOB条件等） | 未確認 |
| 契約書・注文書の送付 | 7月18日までに要対応 |
| 前金50%の送金手配 | 至急、社内共有・管理部連携が必要 |

第3日　7月15日（水）｜冷凍倉庫視察・机器人産業園・北京

1. 冷凍倉庫現地見学（天宇製品の実用確認）

- 場所：工場から車で約1時間（張総が防寒着を準備）

- 庫内温度：-18℃（外気温30℃超、温度差約48℃）

- 滞在可能時間：10分程度が限度

- 目的：冷凍倉庫用製品（白タイヤ・無痕仕様）の実用環境を確認

- 建築現場の見学は季節性・稼働の都合により不可

2. 机器人産業園視察（別会社）

会社概要

- 創業：1949年。当初はグリースポンプ・潤滑関連製品からスタート、その後シリンダーを用いたリフト製品へ展開

- 主力製品：自動車リフト系（売上構成の約6割）

- 従業員規模：事務所・工場合わせて約200名超

- ISO 9001認証取得。家族経営的体制（オーナー家族の役割分担が明確）

- 地場の自動車産業（長城汽車等）が周辺製造業を牽引する産業集積が存在

海外販路・展示会

- ベトナム（ハノイ・ホーチミン）・フィリピン（マニラ）等のディストリビューターとの協業を具体的に議論

- 「まずは日本市場でビジネスを広げたい」という意向を複数回確認

- 展示会ブース規模：24コマ（1コマ3m×3m）。海外部門人員：11名。海外展示会はほぼ毎月

- 輸出先：ブラジル、アルゼンチン、オーストラリアなど広域

3. 保定 → 北京 移動・観光

- 新幹線（高速鉄道）：CRH2系列は川崎重工業E2系ベースの技術供与（2000年代半ば）が起源。現在の設計・製造は中国中車（CRRC）が独自に実施

- 慕田峪長城への日帰り観光。時間的制約（15:51出発）のためホテルチェックインを後回しにして直行

- 帰路の夕食：順義区・后沙峪の「罗马湖（ローマ湖）」（飲食店約34軒、遊歩道整備済み、PEKまで約15〜20分）

出張全体を通じた戦略検討（廣田GMサマリー）

■ 基本戦略：準標準バリエーション戦略

- フルカスタム対応（国内は抵抗感あり）でも標準品での価格競争でもなく、690件の特注実績を仕様パッケージ化してTianyuLuxにロット単位で製造委託する方向性

- TianyuLuxへの最重要確認事項：「当社指定の仕様バリエーションをロット単位で作り分け可能か。最小ロットは？」

■ ターゲット領域の定義

- 「トラックと倉庫のつなぎ目」（ドックレベラー、簡易ドックリフト、ヤード内牽引機器）をターゲット

- 大手自動化プレイヤーが強い倉庫内部とは明確に棲み分け

■ 推進軸の整理

- B軸（特注ノウハウによる技術補完）を主軸として展開

- C軸（速度・自動化）は第2フェーズとして段階的に取り組む

■ 競合分析・成長ロードマップ

- 競合：コレック、をくだ屋技研、京町 を分析済み

- 戦略オプションA/B/C、3フェーズ成長ロードマップを含む10枚のPowerPoint戦略資料を作成（別添）

別添　数値情報リスト

A. 会社規模・生産体制

| 項目 | 数値 |
| --- | --- |
| オフロード製品 開発着手 | 2019年 |
| オフロード製品 市場投入 | 2020年 |
| R&D・生産能力の投入比率 | 90%以上（オフロード電動パレットトラックへ） |
| 中国国内シェアNo.1到達までの期間 | 6年（オフロード分野） |
| 国内年間販売台数 | 約5万台 |
| 海外含む総販売台数 | 10万台超（目標） |
| 工場 年産能力 | 5万台 |
| 自社内製比率 | 約70% |
| 電動ホイストの製造実績 | 約30年（1〜2トン吊り） |
| 新シリーズ投入予定 | 4〜6ヶ月後（高揚程など2〜3m） |
| 自動生産ライン導入 | 1年以内 |

B. 試験・品質管理

| 項目 | 数値 |
| --- | --- |
| 油圧シリンダー耐久試験 （自社基準） | 20,000回 |
| 傾斜試験スロープ勾配 | 11.5%（≒7〜8度） |
| 圧力・油漏れ試験 負荷荷重 | 4.9トン（3トン製品に対し） |
| 駆動試験 登坂時電流値 | 30A超 |
| 全数検査の対象 | 油圧シリンダー、駆動ユニットとも100% |

C. バッテリー・電装

| 項目 | 数値 |
| --- | --- |
| シリンダーロッド径 | φ63mm |
| バッテリー電圧（3トン系） | 48V |
| 48V-32Ah 連続稼働時間 | 約3時間 |
| 48V-52Ah 連続稼働時間 | 約4.5〜5時間 |
| 5トンモデル バッテリー | 72V-32Ah（1種類のみ） |
| 走行モーター | ブラシレス |
| 揚昇モーター | ブラシ付き |

D. 梱包・輸送

| 項目 | 数値 |
| --- | --- |
| 1梱包あたりの台数 | 4台 |
| 20フィートコンテナ積載数 | 64台（2段×8列） |
| 輸出実績国 | ベラルーシ、ロシア（モスクワ）、インド、台湾、アルバニア、トルコ、イスラエル、ペルーほか |

E. アフターセールス

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 保証期間 | 出荷日から15ヶ月 |
| 保証対象部品（6項目） | バッテリー、コントローラー、充電器、油圧シリンダー、走行モーター、ギアボックス |
| 港の選択肢 | 天津港 または 青島港 |

※本議事録は廣田GM・橋本が参加した7月13〜15日の会議・商談・会話記録を統合して作成。数値・固有名詞は現地確認済みだが、一部の見込み数値や音声書き起こしベースの情報については精査が必要。